Міністерство освіти і науки України НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра ЕОМ

З лабораторної роботи № 1

З дисципліни « МОДЕЛЮВАННЯ КОМПЮТЕРНИХ СИСТЕМ »

На тему: « Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки Xilinx ISE »

Варіант 18

Виконав: студент гр. КІ-201
Панасевич Ю. В.

Прийняв: 
Козак Н. Б.

Львів – 2023

Мета роботи:

Побудувати дешифратор 3 → 7 за допомогою ISE WebPACK Schematic Capture та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

Завдання:

1. Створення облікового запису на www.xilinx.com

2. Інсталяція Xilinx ISE та отримання ліцензії.

3. Побудова пристрою «3 в 7» за допомогою ISE Webpack Schematic Capture та моделювання його роботи за допомогою симулятора ISim.

4. Генерування Bit файла та тестування за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA.

Хід роботи:

1. Використовуючи компоненти з бібліотеки, реалізовую схему згідно із завданням.

Рис. 1: Схема дешифратора 3 → 7 на логічних елементах бібліотеки Xilinx ISE

2. Додав до проєкту User Constraint файл та призначив виводам схеми виводи цільової FPGA.

Код:

#**************************************************************************************************************************************************#

#                                            UCF for ElbertV2 Development Board                                                                    #

#**************************************************************************************************************************************************#

CONFIG VCCAUX = "3.3" ;

# Clock 12 MHz

# NET "Clk"                  LOC = P129  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | PERIOD = 12MHz;

####################################################################################################

#                                       LED

####################################################################################################

NET "OUT_0"             LOC = P46   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_1"             LOC = P47   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_2"             LOC = P48   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_3"             LOC = P49   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_4"             LOC = P50   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_5"             LOC = P51   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "OUT_6"             LOC = P54   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "LED[7]"             LOC = P55   | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

####################################################################################################

#                                   DP Switches

####################################################################################################

NET "IN_0"        LOC = P70   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "IN_1"        LOC = P69   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

NET "IN_2"        LOC = P68   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "DPSwitch[3]"        LOC = P64   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "DPSwitch[4]"        LOC = P63   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "DPSwitch[5]"        LOC = P60   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "DPSwitch[6]"        LOC = P59   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

# NET "DPSwitch[7]"        LOC = P58   | PULLUP  | IOSTANDARD = LVCMOS33 | SLEW = SLOW | DRIVE = 12;

Рис 2: .ucf файл

3. Для кожного вхідного сигналу викликаю контекстне меню і встановлюю значення (0 або 1). Проводжу симуляцію роботи схеми для наборів вхідних значень. В результаті отримую певну діаграму.

Рис. 3: результат симуляції для всіх наборів вхідних значень

4. У параметрах процесу Generate Programming File активував опцію Create Binary Configuration File, послідовно запустив процеси Synthesize-XST, Implement Design, Generate Programming File та переконався, що вони виконалися успішно.

Рис. 4: встановлення опції Create Binary Configuration File

Рис. 5: послідовний запуск і успішне виконання процесів Synthesize-XST, Implement Design та Generate Programming File

5. Запрограмував лабораторний стенд отриманим файлом:

Запустив утиліту ElbertV2Config.exe.

Визначив за допомогою диспетчера пристроїв COM порт який використовується для підключення лабораторного стенда.

Рис. 6: визначення СОМ порту який використовується

Встановив номер COM порта який використовується для підключення лабораторного стенда.

Рис. 7: встановлення номера COM порта

Натиснув кнопку Open File.

Рис. 8: вікно ElbertV2Config.exe.

Перейшов в папку проекту вибрати згенерований .BIN файл і натиснув Open

Рис. 9: вибір згенерованого .BIN файлу

Натиснув Program. Дочекавшись закінчення процесу переконався що програмування відбулось успішно.

Рис. 10: програмування відбулось успішно

Виконання програми на платі.

Рис 11. виконання програми на платі

Висновок:

Під час виконання даної лабораторної роботи я ознайомився з середовищем розробки Xilinx ISE, стендом Elbert V2 - Spartan 3A FPGA, реалізував схему дешифратора 3 на 7 та провів моделювання його роботи в симуляторі Isim та згенерував файли прошиття.